安徽安平建材有限公司应城分公司

10000t/a乳液系列产品建设项目
竣工环境保护验收意见

2021年1月27日，安徽安平建材有限公司应城分公司根据《安徽安平建材有限公司应城分公司10000t/a乳液系列产品建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

安徽安平建材有限公司应城分公司10000t/a乳液系列产品建设项目位于湖北省孝感市应城市长江埠赛孚工业园新区内。项目实际总投资4500万元，建成规模为：年产乳液系列产品10000吨，其中苯丙乳液6000吨/年、纯丙乳液1400吨/年、弹性乳液2600吨/年。主要建设内容包括：生产车间1栋、变配电房1座、1栋4层办公楼、锅炉房1座、浴室1间、门卫室1间、食堂1间、消防水池1座、原料仓库1栋、成品库1栋（内部分为A区和B区）、厂区道路及停车区、锅炉房旋风除尘+水膜除尘装置1套、活性炭吸附装置1套、化粪池2座、沉淀池1座等。

2、建设过程及环保审批情况

安徽安平建材有限公司应城分公司（以下简称“安平建材”）位于湖北省应城市长江埠赛孚工业园新区内，是一家专门从事丙烯酸酯类共聚乳液等系列产品的研制和生产，集科研开发、生产加工、市场营销为一体化的大型化工企业，属安徽安平建材有限公司在应城设立的分公司，主要依靠总公司的技术力量、生产管理和经营销售等储多方面的优势力量，投资4500万建设10000吨/年乳液系列产品项目。
安平建材于2012年5月委托武汉工程大学承担“安徽安平建材有限公司应城分公司10000t/a乳液系列产品建设项目”环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响报告书。2013年1月16日孝感市环境保护局对该项目的环境影响报告书进行了批复（孝环函[2013]7号）。该项目于2013年6月开工建设，2018年5月正式建成投产。
3、投资情况

实际总投资4500万元，环保投资400万元，占总投资的8.9%。
二、工程变更情况

项目变更情况见下表。

	序号
	环评要求
	实际建设情况
	变更性质

	1
	燃煤锅炉废气经1套DTTW型除尘脱硫一体化装置处理后通过30m高排气筒排放
	响应国家号召，取消燃煤锅炉建设，实际建设1台1t/h生物质蒸汽锅炉，产生的废气经旋风除尘+水膜除尘处理后通过排气筒排放。后因园区集中供汽，故放弃使用该锅炉
	减少了二氧化硫的排放，属于环境正效应

	2
	项目生产过程中无工艺废水产生，废水仅包括生活污水和车间设备冲洗水，采用一体化微动力污水处理装置处理达到一级排放标准后进入园区污水管网排放，最后排入老府河
	项目生产过程中无工艺废水产生，废水仅为生活污水。生活污水经化粪池、沉淀池处理后泵送进入厂区大门处污水罐储存，再经园区污水管道进入园区污水处理厂处理达标后排入老府河
	无车间设备冲洗水产生，减少了废水排放量


三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目不产生生产废水，废水仅为员工生活废水。

生活废水包含办公生活污水及食堂废水。公厕废水经化粪池处理后进入厂区北侧沉淀池；食堂废水经隔油池处理后进入公厕化粪池，再经管道流入上述沉淀池；办公楼生活污水经独立化粪池处理后进入上述沉淀池。沉淀池废水经管道泵送至厂区大门旁污水罐暂存，定期排入项目所在园区污水管网，进入园区污水处理厂，处理后尾水排入老府河。
2、废气

本项目废气分为有组织排放的工艺废气以及无组织排放的废气。
1）工艺废气来源于苯丙乳液、纯丙乳液、弹性乳液生产时，乳液恒温聚合过程中产生的冷凝废气。废气为少量未参与反应的单体挥发而来，主要污染物为苯乙烯、甲醛、非甲烷总烃和臭气浓度。

主要防治措施：苯丙乳液、纯丙乳液、弹性乳液生产冷凝废气经密闭管道收集汇合，通过同1套活性炭吸附罐处理后由18m高排气筒引至车间屋顶排放。

2）无组织废气来源于生产过程中未收集到的工艺废气，主要污染物为苯乙烯、甲醛、非甲烷总烃和臭气浓度。
3、噪声

项目产生的噪声主要来源于鼓风机、引风机、各类泵等机械设备。

鼓风机、引风机、泵等运行产生的噪声采用加装减振垫等措施来削减噪声的影响。
4、固体废物

项目固体废物主要分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
生活垃圾经收集后集中堆放，定期由市政环卫部门统一清运处理。
一般工业固废主要为废包装材料，交由供应商回收。
危险废物包括废活性炭（HW49）、过滤网（HW49）、过滤残渣（HW12）经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由湖北中油优艺环保科技有限公司安全处置。

危废暂存间面积约为15m2，暂存间门口设置围堰；暂存间设置危废标识，内部设置有危废标签及危废管理制度，现场设置危废出入库台账。
4、环境制度管理

（1）安徽安平建材有限公司应城分公司设置有兼职环境保护管理部门，部门共1人，公司总经理负责全面的环境管理与协调。建立有《安徽安平建材有限公司应城分公司大气污染管控工作方案》、《安徽安平建材有限公司应城分公司危险废物管理制度》等，各项环境管理制度基本完善。
（2）项目按照标准规范化建设有废气排口、监测采样孔以及废水处理单元，并在废水处理单元处按规范设置了标志牌；危废间设置有相应的管理台账、危废标识等。
四、环境保护设施调试效果
1、废气

有组织废气：

车间工艺废气中苯乙烯未检出，臭气浓度最大值为977，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2限值要求；甲醛未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为7.15mg/m3、最大排放速率为2.3×10-3kg/h，甲醛和非甲烷总烃排放浓度和排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值要求。

车间工艺废气采用活性炭吸附装置进行处理，由监测结果可知，活性炭吸附装置对苯乙烯的处理效率不低于90%，对非甲烷总烃的处理效率约为54.7%。
无组织废气：

无组织废气中甲醛和苯乙烯未检出，臭气浓度<10，非甲烷总烃浓度最大值2.76mg/m3。甲醛和非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度标准限值要求；苯乙烯和臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值要求。

废水

项目无生产废水产生，仅为员工生活废水。

生活废水中pH值范围为7.68~7.72，悬浮物浓度最大日均值为100mg/L、化学需氧量浓度最大日均值为241mg/L、五日生化需氧量浓度最大日均值为90.3mg/L、动植物油浓度最大日均值为0.66mg/L，监测结果均符合《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。氨氮浓度最大日均值为19.0mg/L。
3、噪声

项目厂界东、南、西、北噪声昼间监测结果范围为53.3~57.5dB(A)之间，夜间监测结果范围为43.9~47.5dB(A)之间，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。
4、污染物排放总量

项目不产生生产废水，仅产生生活污水；原有生物质锅炉废弃使用，采用园区集中供汽，因此本项目无需二氧化硫及氮氧化物总量控制指标。本项目正常运行后的污染物排放总量见下表。
	污染物
	排放浓度（mg/L）
	废水排放量（t/a）
	全厂排放总量（t/a）
	许可排放量（t/a）

	COD
	241
	792
	0.191
	0.5

	NH3-N
	19.0
	
	0.015
	0.06


本项目化学需氧量及氨氮排放总量符合总量控制要求。
进一步完善要求

1、加强废气处理设施的运行管理，定期更换活性炭，确保污染物长期稳定达标排放；

2、完善危废暂存间的”三防”措施；规范应急截流设施。

六、验收结论

10000t/a乳液系列产品建设项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。
七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2021年1月27日

